服务器监控系统（网页端+鸿蒙APP端）整体开发方案

# 一、项目概述

## 1.1 项目定位

本项目是一套私有化部署的服务器实时监控系统，核心实现「服务端数据采集+网页端可视化管理+鸿蒙APP移动端实时查看」的全链路监控能力。用户可自主搭建部署服务，绑定自有服务器设备，通过电脑网页、鸿蒙手机APP双端实时查看服务器硬件配置、运行状态、性能指标、进程服务等详细数据，支持异常告警、历史数据追溯、多设备管理等核心能力，适配个人开发者、小型运维团队、中小企业轻量化服务器监控场景。

## 1.2 核心目标

全量采集：覆盖服务器硬件配置、系统状态、性能负载、网络、磁盘、进程等核心监控数据；

双端同步：网页端负责精细化管理、数据详情查看、配置设置，鸿蒙APP负责移动实时监控、告警推送、快捷查看；

私有化可控：所有数据部署在用户自有服务器，无需第三方平台，数据安全可控；

低侵入采集：监控客户端占用服务器资源极低，不影响服务器正常业务运行；

实时预警：服务器负载异常、宕机、磁盘爆满等问题实时推送提醒。

## 1.3 整体架构模式

采用Agent采集端 + 后端服务端 + Web网页端 + 鸿蒙APP端的四层分布式架构，解耦数据采集、数据处理、前端展示、移动端联动，架构轻量化、可扩展、易部署。

采集层（Agent）：部署在被监控服务器，负责采集各类硬件、系统、运行数据，定时上报；

服务层（后端）：接收Agent上报数据、数据清洗存储、提供API接口、处理告警逻辑、支撑双端数据请求；

Web端：管理后台，实现设备绑定、数据可视化、参数配置、日志查询、权限管理；

鸿蒙APP端：移动端轻量化客户端，绑定网页端服务地址，实时同步监控数据、接收告警推送。

# 二、核心功能设计（全端全覆盖）

## 2.1 服务端Agent采集核心功能

部署在每一台被监控的Linux/Windows服务器，静默后台运行，核心采集数据如下：

### 2.1.1 服务器基础配置信息（静态数据）

硬件配置：CPU型号、核心数、线程数、主频；内存总容量、插槽信息；硬盘数量、容量、分区信息；网卡型号、MAC地址；

系统配置：操作系统版本、内核版本、主机名、系统运行时长、登录用户、环境变量；

设备信息：服务器IP地址、公网/内网地址、设备编号、部署位置。

### 2.1.2 实时运行状态（动态数据，秒级采集）

CPU状态：实时使用率、单核负载、1/5/15分钟平均负载、CPU温度；

内存状态：已用内存、剩余内存、使用率、缓存占用、Swap分区使用情况；

磁盘状态：各分区使用率、剩余空间、磁盘读写速度、磁盘IO负载、磁盘健康状态；

网络状态：实时上传/下载速度、网络延迟、丢包率、TCP连接数、端口监听状态；

进程状态：进程总数、活跃进程、高占用CPU/内存进程、自定义进程监控（如Nginx、MySQL、Java进程）；

服务状态：系统常驻服务运行状态、自定义业务服务启停状态。

### 2.1.3 数据上报能力

定时上报：默认1秒/3秒/10秒可配置间隔上报实时数据；

断线重连：服务器网络波动时缓存本地数据，恢复网络后补传；

低资源占用：Agent运行内存占用≤50M，CPU占用≤1%。

## 2.2 Web网页端核心功能

作为系统核心管理后台，承担数据存储、设备管理、可视化展示、接口输出能力，是鸿蒙APP的数据数据源。

### 2.2.1 设备管理

设备添加/删除/编辑：手动添加服务器、自动扫描内网设备、设备分组管理；

设备状态在线监测：实时显示设备在线/离线状态，离线即时标记；

设备绑定密钥：生成唯一设备密钥，防止非法设备接入。

### 2.2.2 数据可视化监控

总览大屏：一站式查看所有服务器整体运行状态、负载TOP设备、异常设备统计；

单设备详情页：硬件配置卡片展示、CPU/内存/磁盘/网络实时曲线图、历史趋势图（小时/天/周）；

进程与服务监控：进程列表实时刷新、服务启停记录查询。

### 2.2.3 告警通知

自定义告警阈值：CPU使用率≥90%、内存≥95%、磁盘爆满、服务器宕机等自定义规则；

告警方式：网页弹窗、邮件通知、钉钉/企业微信机器人通知；

告警日志：所有异常记录存档，支持时间筛选、详情查看。

### 2.2.4 系统配置

采集频率配置、告警规则配置、账号权限管理；

API接口开启/关闭、接口密钥配置（供鸿蒙APP绑定调用）；

数据留存配置：自定义历史数据存储时长。

## 2.3 鸿蒙APP端核心功能

移动端轻量化客户端，核心能力：绑定用户自建网页端服务，同步所有监控数据，实现随时随地移动监控。

### 2.3.1 服务绑定核心

手动绑定：输入用户自建网页端的服务器IP+端口/域名，填写API密钥，完成设备授权绑定；

解绑/切换服务：支持多套监控服务切换、解绑无效服务；

自动校验：绑定后自动校验服务连通性、密钥合法性。

### 2.3.2 移动端监控能力

设备总览：展示所有绑定服务器的在线状态、核心负载数据；

实时数据查看：手机端查看单服务器硬件配置、CPU/内存/磁盘/网络实时数据、趋势简图图；

进程快速查看：核心高负载进程预览；

离线提醒：服务器离线、网络中断即时提示。

### 2.3.3 移动端告警推送

系统级推送：鸿蒙后台常驻推送，APP未打开也能接收异常告警；

告警列表：历史告警记录查询、已读/未读标记；

紧急告警震动提醒：高危异常（宕机、磁盘爆满）自动震动提示。

### 2.3.4 轻量化适配

省流量模式：可配置数据刷新频率，适配手机流量/WiFi环境；

深色/浅色模式适配鸿蒙系统；

后台保活：保证实时数据同步和告警推送不中断。

# 三、技术选型（轻量化、易开发、易部署）

## 3.1 采集端 Agent

选用Go语言开发

优势：跨平台（支持Linux/Windows）、编译后单文件、无依赖、资源占用极低、运行稳定；

核心依赖：gopsutil（系统硬件信息采集）、net（网络数据采集）、os（系统信息读取）；

通信方式：HTTP/TCP定时上报数据，支持加密传输。

## 3.2 后端服务端

选用Java SpringBoot（主流易维护，适合二次开发）

核心能力：接收Agent数据、数据清洗、持久化存储、提供RESTful API、告警逻辑处理、双端数据支撑；

数据库：
        
1. MySQL：存储设备信息、用户信息、告警日志、静态配置数据；

2. Redis：缓存实时监控数据、提升接口响应速度、存储设备在线状态；
        
3. InfluxDB（可选）：时序数据库，存储海量历史监控指标数据，适配趋势图展示；

推送服务：WebSocket（实现网页端、APP端实时数据推送）、鸿蒙推送服务（系统级告警）。

## 3.3 Web网页端

选用Vue3 + Element Plus + ECharts

Vue3：轻量高效，适配后台管理系统；

Element Plus：成熟后台组件库，快速搭建设备管理、配置页面；

ECharts：实现CPU、内存、网络、磁盘数据折线图、柱状图、趋势图可视化；

WebSocket：订阅后端实时数据，实现页面无刷新更新。

## 3.4 鸿蒙APP端

选用HarmonyOS ArkTS + ArkUI（原生鸿蒙开发，非安卓适配）

ArkTS：鸿蒙原生开发语言，性能高、适配所有鸿蒙设备；

ArkUI：原生组件库，界面流畅、适配鸿蒙多设备尺寸；

核心技术：HTTP请求（绑定服务、拉取数据）、WebSocket实时订阅、鸿蒙系统推送、本地数据缓存、后台保活。

# 四、系统详细架构与数据流转

## 4.1 整体数据流

被监控服务器（Agent采集数据）→ 加密上报 → SpringBoot后端服务 → 数据存储（MySQL+Redis+InfluxDB） → 双端分发（Web网页端可视化、鸿蒙APP端同步数据） → 异常触发告警推送

## 4.2 鸿蒙APP绑定逻辑（核心联动机制）

用户部署完成网页端监控服务，在后台生成专属API访问密钥；

打开鸿蒙APP，输入用户自建服务的「公网/内网IP+端口」和API密钥；

APP向后端服务发起绑定校验请求，校验地址、密钥合法性；

校验通过后，APP通过WebSocket长连接订阅后端实时监控数据流；

后端实时推送服务器状态、性能数据、异常告警，实现APP实时更新；

支持多设备绑定、服务切换，数据完全同步用户网页端自建数据。

## 4.3 实时性保障机制

实时数据：WebSocket长连接推送，延迟≤1秒；

历史数据：时序数据库存储，支持7天/30天/自定义时长追溯；

断线重连：双端自动重连，断网期间数据缓存，联网自动同步。

# 五、分阶段开发计划

## 5.1 第一阶段：基础核心能力（1-2周）

开发Go Agent采集端，实现服务器硬件、CPU、内存、磁盘、网络基础数据采集上报；

搭建SpringBoot后端框架，完成数据接收、存储、基础API开发；

开发Web端基础页面，实现设备列表、基础数据展示。

## 5.2 第二阶段：Web端完善（2周）

完成ECharts数据可视化、趋势图展示；

开发设备管理、告警规则、日志查询、系统配置功能；

开放API接口、生成绑定密钥，适配鸿蒙APP对接。

## 5.3 第三阶段：鸿蒙APP开发（2-3周）

开发APP服务绑定、设备列表、实时数据展示功能；

对接后端WebSocket，实现数据实时同步；

开发系统推送、告警提醒、离线检测功能；

界面适配、性能优化、后台保活调试。

## 5.4 第四阶段：优化与部署（1周）

全链路压力测试、资源占用优化、异常兼容处理；

编写一键部署脚本、安装教程、使用文档；

完成私有化部署适配、多服务器兼容测试。

# 六、部署方案（私有化部署）

## 6.1 部署架构

监控服务端（SpringBoot+Web+数据库）：部署在用户任意一台云服务器/本地服务器；

采集Agent：部署在所有需要被监控的业务服务器；

鸿蒙APP：用户手机安装，仅通过网络连接用户自建服务，无第三方中转。

## 6.2 部署方式

支持Docker一键部署服务端，无需复杂环境配置；

Agent提供单文件绿色版，一键安装、后台自启；

鸿蒙APP支持手动安装、后续可上架鸿蒙应用市场。

# 七、扩展性设计

多服务器集群：支持批量添加上百台服务器，分布式采集，无性能瓶颈；

自定义监控项：支持用户新增自定义端口、自定义进程、自定义脚本监控；

多端适配：后续可扩展安卓/iOS APP、小程序端；

告警扩展：支持短信、电话告警、企业微信/钉钉机器人精准推送；

日志监控：可扩展服务器系统日志、业务日志采集监控能力。

# 八、项目优势总结

完全私有化：数据全部存储在用户自有服务器，无第三方泄露风险；

双端联动：网页精细化管理+鸿蒙移动端随时监控，适配办公、运维全场景；

轻量化低消耗：采集端、服务端资源占用极低，不影响业务运行；

高度自定义：采集频率、告警规则、监控项均可自由配置；

原生鸿蒙适配：非套壳应用，系统兼容性、推送稳定性远超适配版APP。

|(Note: May contain AI-generated content.)